# 30分钟嵌入式开发入门教学方案

ESP32 S3 LED闪烁实验  教师授课版

本课面向零基础学习者，使用 VS Code、PlatformIO、Arduino 框架和 ESP32-S3，帮助学生理解软件怎样控制真实设备。课堂通过读懂程序、预测效果、修改代码和观察硬件完成一次 LED 闪烁实验。

采用教师演示与学生操作相结合的方式。代码和项目由教师提前提供，学生重点完成阅读、修改和验证。总授课时间为30分钟，课前配置与课后练习另行安排。

# 课程目标

能用“输入—处理—输出”解释一个简单的嵌入式系统。

能指出初始化部分和重复执行部分，解释引脚控制与等待函数。

能实现“亮半秒、灭两秒”，并说明一轮亮灭循环约为2.5秒。

# 课前准备

| 材料 | 数量与用途 |
| --- | --- |
| ESP32-S3开发板 | 每人或每组一块 |
| USB数据线 | 用于供电和上传程序 |
| 普通LED | 一个，用于观察程序效果 |
| 330Ω电阻 | 一个，与LED串联限流 |
| 面包板和连接线 | 用于连接实验电路 |
| 已配置好的电脑 | 安装VS Code、Microsoft C/C++和PlatformIO |

教师提前验证打开项目、编译、上传和LED闪烁的完整过程，并完成首次工具包下载和驱动安装。核对开发板配置与实际型号、Flash容量一致。首次打开项目如出现信任提示，选择信任教师提供的项目，以启用PlatformIO。

接线：GPIO4 → 330Ω电阻 → LED阳极；LED阴极 → 开发板GND。

阳极通常为长脚，阴极通常为短脚；引脚被剪短时应根据器件标识确认极性。课前确认GPIO4已引出且未被其他外设占用。ESP32-S3的GPIO范围为GPIO0～GPIO21和GPIO26～GPIO48，不包含GPIO23；以板上标识和资料为准。[1]

# 30分钟时间安排

| 时间 | 教学内容 | 学生任务 |
| --- | --- | --- |
| 0～4分钟 | 认识嵌入式系统并观察闪灯 | 找出输入、处理和输出 |
| 4～9分钟 | 阅读程序结构和基本C++写法 | 区分初始化与重复执行 |
| 9～14分钟 | 理解GPIO、电平与等待时间 | 预测LED的亮灭顺序 |
| 14～22分钟 | 编译、上传和观察实验 | 运行一秒亮、一秒灭的程序 |
| 22～27分钟 | 修改闪烁节奏 | 实现亮半秒、灭两秒 |
| 27～30分钟 | 学习检查与反馈 | 解释代码和循环周期 |

# 示例代码与程序阅读

在项目的src/main.cpp中使用以下代码。示例控制外接普通LED，采用高电平点亮、低电平熄灭的接法。

#include <Arduino.h>

// LED 引脚和亮灭时间

const int LED_PIN = 4;

const int ON_TIME_MS = 1000;

const int OFF_TIME_MS = 1000;

void setup()

{

// 初始化输出模式，并让 LED 熄灭

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

}

void loop()

{

// 点亮 LED，并保持一段时间

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

delay(ON_TIME_MS);

// 熄灭 LED，并保持一段时间

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

delay(OFF_TIME_MS);

}

## 第0至4分钟 认识嵌入式系统

先展示已经运行的LED闪烁程序，提问：“这个灯为什么能自己反复亮、灭？如果要让它闪得更快，我们应该修改哪里？”先接受学生预测，再展开解释。

教师话术：“嵌入式系统可以理解为设备内部负责执行特定任务的计算机系统。它运行程序，并通过引脚与传感器、灯、电机等硬件交互。”

用智能风扇说明：温度传感器采集温度属于输入，程序判断是否超过设定值属于处理，控制电机转速属于输出。本节课先学习输出，让ESP32-S3按规定时间控制LED亮灭。

检查问题：“按键、芯片和LED分别对应哪个环节？”预期回答为输入、处理和输出。

## 第4至9分钟 阅读程序骨架

把程序分为三部分：顶部包含头文件并定义常量，setup()完成初始化，loop()反复执行亮灭操作。教师说明：“Arduino框架启动时调用一次setup，随后反复调用loop。”

| 写法 | 本节课中的含义 |
| --- | --- |
| #include <Arduino.h> | 包含头文件，获得函数声明和常量定义 |
| const int LED_PIN = 4; | 定义初始化后不能修改的整数常量 |
| void | 表示函数不返回结果 |
| () | 定义函数时写参数，调用函数时传入参数 |
| { ... } | 包围函数要执行的代码 |
| , | 分隔函数调用中的多个参数 |
| ; | 结束变量定义、函数调用等语句 |
| // | 开始一行不会执行的注释 |

void、const、int属于C++语言；pinMode、digitalWrite和delay由Arduino框架提供；setup和loop是框架约定的函数名。让学生指出决定亮灭时间的两行，以及决定引脚编号的一行。

# 引脚控制与课堂实验

## 第9至14分钟 理解电平和时间

先解释pinMode(LED_PIN, OUTPUT)：第一个参数指定引脚，第二个参数指定模式。OUTPUT表示输出模式，使程序能够主动控制引脚的电平。

再解释digitalWrite(LED_PIN, HIGH)和digitalWrite(LED_PIN, LOW)：分别设置高电平和低电平。在本实验接法下，LED分别点亮和熄灭。设置后，引脚保持状态，直到程序再次改变它。

教师话术：“等待函数放在点亮语句之后，就能让LED保持亮着。delay(ON_TIME_MS)中的时间单位是毫秒；当前数值1000表示等待一秒。”

| 数值 | 等待时间 |
| --- | --- |
| 200 | 0.2秒 |
| 500 | 0.5秒 |
| 1000 | 1秒 |
| 2000 | 2秒 |

让学生先预测，再展示顺序：点亮 → 等待1秒 → 熄灭 → 等待1秒 → 下一轮点亮。提问“一轮亮灭需要多少时间”，预期回答为约两秒。

“// 等待一秒”是说明文字，真正执行等待的是delay()。

GPIO4是引脚功能编号，应寻找板上标为GPIO4或IO4的位置。

## 第14至22分钟 完成第一次实验

| 时间 | 操作 | 观察与检查 |
| --- | --- | --- |
| 14～16分钟 | 打开整个项目并检查接线 | 确认platformio.ini、src/main.cpp和LED接线 |
| 16～18分钟 | 点击PlatformIO的Build | 等待编译成功并观察错误信息 |
| 18～20分钟 | 连接开发板并点击Upload | 确认程序上传成功 |
| 20～22分钟 | 观察LED并解释过程 | 检查是否亮一秒、灭一秒 |

教师话术：“Build把代码编译成开发板可以运行的程序；Upload把编译好的程序写入开发板。”学生运行成功后，边观察边描述当前电平、LED状态和等待结束后的变化。[3]

至少观察三个完整循环，再判断实验结果。每组排查时间控制在两分钟以内；超过两分钟时先观察教师演示，继续完成代码理解和参数修改任务。

## 第22至27分钟 修改闪烁节奏

教师布置：“让LED亮半秒、灭两秒。先写出两个等待时间，再修改程序。”学生修改顶部两个常量：

const int ON_TIME_MS = 500;

const int OFF_TIME_MS = 2000;

按“预测效果 → 修改数值 → 保存 → 上传 → 观察 → 解释”的顺序完成。学生应说明亮灯为半秒、灭灯为两秒，一轮循环约为2.5秒。

追问：“如果只修改亮灯时间，灭灯时间会跟着改变吗？”预期回答为不会，因为两个等待时间由不同常量决定。

提前完成的学生可交换两个数值，验证亮两秒、灭半秒的效果。总周期仍约为2.5秒，但亮灭时间分配不同。

# 学习检查与教师备课参考

## 第27至30分钟 检查学习结果

| 检查问题 | 参考答案 |
| --- | --- |
| 为什么把pinMode()放在setup()中？ | 它属于初始化，通常执行一次即可 |
| 等待时间设置为200，表示多久？ | 200毫秒，即0.2秒 |
| 删除两个delay()后会发生什么？ | 引脚会快速切换高低电平，肉眼通常难以分辨闪烁 |

最后请学生用一句话解释程序：“程序先把LED引脚设置为输出，然后反复设置高低电平，并用等待时间控制亮灭节奏。”

完成标准：学生能够找到初始化部分，解释亮灭顺序，并独立修改两个时间常量得到预期效果。

# 教师排查简表

| 现象 | 优先检查 |
| --- | --- |
| 编译出现错误 | 查看第一条明确的错误；检查分号、括号和函数名大小写 |
| 找不到上传端口 | 检查USB数据线和设备识别状态 |
| 上传成功但LED不亮 | 检查LED极性、GND、限流电阻和引脚编号 |
| LED节奏没有变化 | 确认修改了当前项目文件，已经保存并重新上传 |
| 手写等待注释后没有变慢 | 检查是否真正调用了delay() |

# 现场备用方案

如果没有LED，使用现有串口输出项目，让学生修改delay()并观察文字输出间隔。仍采用预测、修改、观察和解释的学习过程。现场上传排查超过两分钟时，优先使用教师演示或代码推演完成学习任务，课后再处理连接问题。

# 课后练习

让LED亮200毫秒、灭800毫秒，写出一轮循环的时间，并解释为什么需要分别设置两个等待时间。参考结果为约1秒，两个常量分别决定亮灯和灭灯保持时间。

# 参考资料

[1] Espressif ESP32-S3 GPIO与RTC GPIO说明

[2] Arduino delay函数说明

[3] PlatformIO VS Code项目创建与工具栏说明